巨鹿县城区环保微型检测站点租赁项目

采 购 文 件

项目编号：HBRJ-2020-0004

采 购 人：邢台市生态环境局巨鹿县分局

采购代理机构：河北润锦工程项目管理有限公司

二零二零年九月

目  录

- 第一部分： 招标公告

- 第二部分：投标人须知

第三部分：评标办法

- 第四部分：采购内容及技术要求

- 第五部分：投标文件格式

- 第六部分：合同主要条款

第七部分：答疑与补遗

注：本招标文件共30页，投标人领取采购文件后应自行核对，如有缺、损等情况请于购买招标文件之日起24小时内以书面形式向招标代理机构提出，如未提出，由此造成的一切后果投标人自负。

第一章  招标公告

采购项目名称：巨鹿县城区环保微型检测站点租赁项目

采购项目文件编号：HBRJ-2020-0004

采购人名称：邢台市生态环境局巨鹿县分局

采购人地址：巨鹿县县城

采购人联系方式：闫攀石 联系电话：

采购代理机构：河北润锦工程项目管理有限公司

采购代理机构地址：河北省邢台市巨鹿县

采购代理机构联系方式：李龙涛 联系电话：0319-3711890 采购方式：公开招标

预算金额：设备租赁费4218000元，运维费960000元。

项目内容：巨鹿县经济开发区及县城外环建设40个环保微型站点。

实施地点：甲方指定地点。

服务周期：三年

投标人资格要求： 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人应具备的条件，在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力；2、具有独立企业法人资格；3、投标人须通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询参加本次政府采购活动前的相关信用记录。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单4、本项目不接受联合体投标。

评标方法和标准：综合评分法

招标文件的获取 凡有意参加投标者，请于2020年 月 日 00:00 至 2020年 月 日23:59 （北京时间，下同），直接使用河北CA登陆“招采进宝河北专区交易平台”（hb.zcjb.com.cn），下载电子采购文件

投标截止时间：2020年 月 日 ，投标人应在截止时间前登录招采进宝河北专区交易平台递交电子投标文件。

开标时间：2020年 月 日

开标地点：网上开标，招采进宝河北专区交易平台在线开标

项目联系人：李龙涛

联系方式：0319-3711890

本公告发布媒体：河北省政府采购网、巨鹿县公共资源交易平台、招采进宝河北专区交易平台

第二章  投标须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：邢台市生态环境局巨鹿县分局 地 址：巨鹿县县城 联系人：闫盘石 联系电话：0319-4321237 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：河北润锦工程项目管理有限公司 地 址：河北省邢台市巨鹿县 联系人：李龙涛 电 话：0319-3711890 |
| 3 | 项目名称 | 巨鹿县城区环保微型检测站点租赁项目 |
| 4 | 项目实施地点 | 甲方指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 项目概况 | 项目计划在巨鹿县经济开发区及县城外环建设40个环保微型站点。需要812六微型站点34套，801TYOC微型站点6套。 |
| 8 | 服务周期 | 三年 |
| 9 | 投标截止时间 | 2020年 月 日14:00 |
| 10 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算60日历天 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金递交方式分为银行转账、银行保函、电子投标保函，投标人可结合自身实际，自主选择。鼓励投标人选择电子投标保函参与招投标活动。 保证金金额：20000元 保证金递交截至时间: 同投标截止时间。 投标保证金的有效期：同投标文件有效期。 投标保证金递交方式： 1. 银行转账： 在投标截止时间之前（以到账时间为准），通过公司账户或基本账户，将投标保证金一次性汇入指定账户。指定开户银行及账号如下： 户名：巨鹿县公共资源交易中心 开户行：中国银行股份有限公司巨鹿支行 账号：100284977594 2.银行保函应当由投标人在我省区域内或者外埠企业注册所在地（设区市区域内）的全国性商业银行、城市商业银行或政策性银行出具。投标人在投标截止时间前，手持银行保函在开标现场向招标人单独递交。 3.电子投标保函。投标人可登录招采进宝河北专区 （hb.zcjb.com.cn）选择“我的项目”，点击“申请保函”按钮，在线确认企业信息并申请电子投标保函。开具电子投标保函操作方法见《电子投标保函操作手册》（http://hb.zcjb.com.cn/cms/channel/tbzn/2076169.htm） 注：1.保证金交纳凭证扫描件，需按采购文件要求编制到电子投标文件中。 2.电子投标保函咨询电话：400-6166620-转 3。 |
| 12 | 递交投标文件时间与地点 | 投标文件递交的截止时间2021年 月 日14:00，在线递交电子投标文件壹份，投标人应当使用投标客户端及 CA 为投标文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件和电子签到，因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的，招标人不予受理 |
| 13 | 投标文件编制 | 投标人必须使用“招采进宝河北专区”提供的“投标文件制作工具”制作生成电子投标文件。电子投标文件制作完成后，供应商应使用河北 CA 数字证书对投标文件进行加密 |
| 14 | 签字或盖章要求 | - 投标人应在电子投标文件封面使用河北CA数字证书加盖投标人的单位电子印章（包含投标人单位公章及法人章），封面盖章即视为全本投标文件中投标人已在指定位置盖章、法定代表人或其委托代理人已在指定位置签字。 - 2.电子投标文件中资格审查资质证明材料需上传原件的扫描件，投标人对提供的所有证件资料扫描件的清晰度及真实性负责，否则由此引起的一切损失由投标人自行承担。（河北 CA 提供：单位电子印章，法人印章，法人手签章，请投标人在封面加盖相对应的电子印章） |
| 15 | 解密截止时间 | 解密截止时间：2020年 月 日14时30分之前完成解密，投标人需在开标时间以后，解密截止时间之前，在招采进宝河北专区电子交易系统使用 CA 对其递交的电子投标文件进行解密。 |
| 16 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年 月 日14时00分 开标地点：网上开标，投标人应及时登录招采进宝河北专区电子交易系统在线参与开标。。 |
| 17 | 评标委员会的组建 | 评标委员会从河北省政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的 5 名专家组成，成员人数为 5 人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，与投标人有利害关系的专家不能担任评委。 |
| 18 | 付款方式 | 中标人与采购方签订合同后支付半年服务费，后续服务期每满6个月，采购方支付半年服务费。 |
| 19 | 最高限价 | 设备租赁费4218000元，运维费960000元。 |
| 20 | 评分方法 | 综合评分法。 |
| 21 | 开标补救措施 | - 投标人无法使用河北 CA 数字证书解密投标文件时，可以通过密码信封文件对应的解密密码在编制投标文件时和.etnd 格式的文件一起生成，存放于.txt 格式的文件中. - 当出现以下情况时，应暂时中止电子开标，并在恢复正常后及时继续开标活动： - 因招采进宝河北专区电子交易系统原因，造成交易系统无法正常使用的情况 - 开标现场出现断电断网等影响招标代理正常开标的事故 |
| 22 | - 招标文件中涉及电子投标文件所附各类证件、证书、证明采用原件扫描件 |  |
| 23 | - 书面材料递交形式统一变更为通过惠招标电子交易系统以数据电子文件形式递交 |  |
| 24 | - 招标文件正文中，如有与投标人须知前附表内容不一致的情况，以投标人须知前附表为准。 |  |

二、投标人须知

- 一、总则

1.1 投标单位应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论投标的结果如何，招标代理单位和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.2 招标人不承诺选择最低报价的投标文件。

- 1.3 投标人不得转让招标文件。

- 二、招标文件

2.1招标文件

投标单位应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险由投标单位自行承担。

2.2招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人若对采购文件有任何疑问，应于投标截止日期前十日内以电子平台方式向采购人提出澄清要求，否则采购人视为投标人无任何疑问，后果由投标人自负。

无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、修改、补充，采购人都将于投标截止时间15日前以网站(“河北政府采购网、巨鹿县公共资源交易中心网、招采进宝河北专区”)公告的形式通知所有采购文件收受人。采购文件等资料发布后，即视为已送达所有潜在投标人。潜在投标人从“招采进宝河北专区”上自主下载采购文件等相关资料，并及时查看有无澄清或修改。如对采购文件有疑问或异议的，请向项目单位或采购代理机构提出。潜在投标人未从“招采进宝河北专区”上下载相关资料，或未获取到完整资料，导致投标被否决的，自行承担责任。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，具有约束作用

2.2.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以电子平台明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的电子文件为准。

2.2.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对采购文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交招标文件的截止时间、具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确

三、投标文件

3.1投标文件的编制依据

3.1.1招标代理单位提供的招标文件及有关资料；

3.1.2相关的法律法规。

3.2投标文件格式

投标文件应包括本招标文件第五部分　投标文件格式中所列的所有内容。

投标单位应按照本企业的实际情况提供投标文件格式中所要求的资料，如投标单位中标，招标人有权对投标单位考察，如发现有与投标文件不符之处或拒绝招标人考察的，招标人有保留扣除该投标单位投标保证金及取消该投标单位中标资格的权力。

3.3投标报价

3.3.1报价依据：本项目采购文件中技术要求。

3.3.2报价方法：

1)投标报价应按照本采购文件要求编制，填报投标函及投标报价表。

2)投标人应在投标文件所附的投标报价明细表中填报各项费用。任何有选择报价将不予接受。

3)投标人所报的投标总价为本次采购的设备供货安装至验收合格交付使用及维保的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、组装费、安装费、调试费、采购代理服务费、各项保险费、各种税费等直至验收合格交付使用的一切费用及质保期内的维保费用，以及由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。

4)投标总价是满足采购文件第三部分“技术规范与要求”中货物清单的技术参数要求、功能要求中所有配置及投标人产品标准配置的价格。

5)投标报价为固定价，不得调整，除非采购人向中标人发出影响价格的变更通知。

6)采购代理服务费执行国家现行标准。

3.4投标有效期

3.4.1投标有效期为开标之日起60天。

3.4.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标监督管理机构核准，招标代理单位可以以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复，投标单位可以拒绝而不被没收投标保证金，同意延长投标有效期的投标单位不允许修改投标文件，但需相应延长投标保证金的有效期。

3.5投标保证金

3.5.1投标保证金的缴纳

- 1、投标人应按照采购文件第二章投标人须知前附表的要求提交投标保证金。

- 2、投标文件内须附交纳投标保证金的银行回执单和开户许可证复印件（复印件上盖投标人公章)，否则视为无效标书。投标人不用到公共资源交易中心换保证金收据。

投标人缴纳保证金时应在汇款单上填写清楚投标项目的全称及用途，不得简写、缩写，如此项缺失导致不能识别归属的，由此造成的损失由投标人自行承担责任。

投标人的投标保证金不得以现金形式缴纳，不得以个人、分公司、办事处或其他机构的名义缴纳。

投标人应充分考虑资金在途时间，在规定的时限前按照上述规定自行办妥投标保证金缴纳手续。

3.5.2投标保证金的退还

- 电子投标保函：自投标有效期满后自动失效，无需退还。

- 银行转账：投标单位需在开标当日将银行开户许可证及投标保证金缴纳证明单复印件加盖公章交给代理公司，以便退付保证金。严格执行一公告一保证金。（注明联系人和联系方式）

①未中标投标人的投标保证金退还：自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标投标人的投标保证金；

②中标投标人的投标保证金退还：自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标投标人的投标保证金。注：银行转账由巨鹿县公共资源交易中心进行退还。

3.5.4投标保证金是为了避免因投标单位行为而导致的招标人损失。有下述情况之一的，投标保证金将被没收：

（1）投标单位在提交投标文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标单位在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抵抗力或招标文件认可的情况外，中标单位不与招标人签订合同的；

（4）投标单位与招标人、其他投标单位或者招标代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

3.6投标文件的修正

如投标文件出现下列错误，应按以下方法进行修正并经投标单位确认：，

3.6.1 投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

3.6.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.6.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.6.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

3.6.5 文字表述与图形不一致，以文字表述为准；

3.7投标文件的编制要求

3.7.1 投标文件应按本采购文件第五部分“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标单位应按本须知前附表规定的要求提交投标文件,否则按无效投标处理。

3.7.3 投标文件应按照采购文件所规定的内容顺序，统一编目录、编页码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标单位承担。

3.7.4 投标文件格式有投标人盖单位公章、法定代表人印鉴的必须按采购文件要求盖章。

投标单位应按以上要求进行投标文件的编制，否则按无效投标处理。

3.8投标文件的有效性

开标时，投标文件有下列情形之一的，按无效投标处理：

3.8.1 投标文件未按照采购文件的要求签署、盖章的；

3.8.2 不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.8.3 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.8.4 投标人投标文件中对一个产品型号有两个或多个报价的；

3.8.5 投标文件内容、格式、技术标准等不响应采购文件要求的；

3.8.6 投标有效期不满足采购文件要求的；

3.8.7 投标人以他人名义投标、串通投标、或弄虚作假等方式投标的；

3.8.8 未按采购文件要求提交投标保证金的；

3.8.9 投标报价超过最高限价的；

3.8.10 采购文件规定的投标文件按无效处理、废标处理的其他情形；

3.8.11 违反法律、法规及有关规定的其它行为。

四、开标及评标

4.1开标

4.1.1 采购人或采购代理机构按照本采购文件规定的时间、地点组织开标，投标人需在开标时间以后，解密截止时间以前在招采进宝河北专区平台开标大厅，使用河北 CA 完成对其递交的电子投标文件的电子解密。

4.1.2 开标会一般程序：

（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）投标人在解密截止时间之前通过招采进宝河北专区，对已递交的电子投标文件进行解密； (5)投标人对开标记录使用河北 CA 进行电子签名，未进行电子签名的视为默认开标记录；（6）开标结束。注：因投标人自身原因造成电子投标文件不能解密且采取补救措施仍无法正常开启的，则视其投标文件为无效投标文件

4.2评标

4.2.1评标的依据

本采购文件和投标文件。

4.2.2评标原则,详见“第三部分 评标办法”。

4.2.3评标组织

评标委员会从河北省政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的5 名专家组成，成员人数为 5 人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，与投标人有利害关系的专家不能担任评委。

4.2.4评标程序,详见本招标文件“第三部分 评标办法”。

4.3投标文件的澄清

4.3.1 评标委员会有权请投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以电子平台的形式作出必要的澄清、说明或者补正。

4.3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子平台的形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

4.3.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

4.3.4 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4其它

4.4.1评标委员会有权选择和拒绝投标单位中标，评标委员会无义务向投标单位进行任何有关评标的解释。

4.4.2评标过程中，投标单位所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

五、中标通知

5.1招标人和招标代理单位根据评标委员会的评标结果在河北省政府采购网、巨鹿公共资源交易平台、招采进宝河北专区交易平台，公示结束且无异议后，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

5.2招标人对未中标的投标单位的落标原因不作解释，不退还投标文件。

六、保密

向中标人授予合同之前评标委员会的成员不应该向提交投标文件的投标单位或与这些程序无关的人员泄漏与评标和合同授予有关的信息。

七、签订合同

7.1签订合同

7.1.1中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同。

7.1.2采购文件、投标文件、投标单位对投标内容的澄清文件等，均为签订合同之依据，并作为合同的附件。

7.2拒签合同

7.2.1除非合同与招标文件有重大背离以外，如中标人拒签合同，则按违约处理，没收其投标保证金，招标人将从中标候选人中选定排名第二的为中标人，组织双方签订合同，依此类推。

7.2.2如招标人无充分理由而不与中标人签订合同，中标人有权向招标人提出等同于投标保证金全额的索赔。

第三章  评标标准和方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及河北省政府采购有关规定，坚持公平、公正、科学、择优的原则，依法竞价，反对不正当竞争，择优确定中标单位。

一、评标原则

（一）评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（二）评标专家小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（三）评标人员应认真执行国家有关政策和法令，维护采购人和供应商的合法权益。

二、评标组织

评标委员会是从河北省政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的 5名专家组成，成员人数为 5 人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，与投标人有利害关系的专家不能担任评委

三、评标方法

采用综合评分法。

四、评标程序

评标内容包括：1、初步评审：资格评审（未通过资格审查的投标单位，提交的投标文件按无效处理）及符合性审查；2、投标报价；3、技术评审。

1、初步评审

1)资格评审。采购人或代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标人进行资格性审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2)符合性审查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2、详细评审

2.1 评委对各投标人的投标文件进行评审，如有疑问，将提出质询，投标应由电子平台的方式解答，澄清有关问题，澄清应有授权代表的签字。

2.2 评委按照评标标准对各投标人的报价、质量标准进行综合评议。

2.3 评委对在投标报价审核中发现的含义不明确的内容，应当以电子平台的方式向投标人提出询问。投标人应当以电子平台的方式做出澄清、说明或者补正，并由法定代表人或者委托代理人签字；投标人对有关问题的澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在审核过程中发现的算术错误不在此列；

2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程中合理的时间内以电子平台的方式说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，按无效投标处理。3、评审与成交

3.1 评标委员会按照采购文件规定的评标办法进行评标，对各投标人进行技术评分，投标单位的最终得分为各评委技术评分的平均值与报价得分之和，按最终得分高低排列顺序确定中标候选人；

3.2 综合评分相等时，按照商务部分、技术部分的顺序排序，得分高的优先依次顺延排名。

3.3 排名第一的中标候选人放弃中标或者因为不可抗力提出不能履行合同的，采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。采购人也可重新组织招标。

3.4 经评审的投标得分相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

4、评标报告评标委员会完成评标后，应当向采购人提出电子的评标报告，并抄送有关行政监督部门备案。

详细评审表

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 评标基准价为所有有效报价的最低值，其价格分为满分 其他供应商价格分按照投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格分值（30 分） |
| 2 | 技术指标 | 10分 | 完全满足招标文件技术参数要求，得满分 10 分。产品技术参数每有一项不满足或负偏离扣 2 分，扣完为止。 |
| 3 | 供货方案 | 10 分 | 供货方案完整，科学合理，能结合项目要求，措施完善，可行性强的，得 6.1-10.0 分； 供货方案内容方面安排比较完整，较科学合理达到招标要求，得 3.1-6.0 分； 供货方案内容、措施合理，可行性基本满足项目要求，得 0.5-3.0 分。 |
| 4 | 供货进度计划和保证措施 | 10 分 | 供货进度计划及保证措施针对性强、科学合理、可行性强、操作性强得；6.1-10.0 分 供货进度计划及保证措施较科学合理，针对性较强、较可行、操作性较好得；3.1-6.0 分 供货进度计划及保证措施合理的，针对性一般、可行性一般、操作性一般得；0.5-3.0分 |
| 5 | 质量保证措施 | 10分 | 有健全的质量保证体系，保障措施总体思路清晰、优于招标人需求，措施完善可行的，得6.1-10.0分； 质量保证体系较健全，保障方案满足招标人需求，措施较完善的，得3.1-6.0分； 质量保证体系一般，保证方案基本满足招标人需求的，得0.5-3.0分。 |
| 6 | 安装调试方案 | 15分 | 安装调试方案满足项目要求，措施科学合理、计划性强得 10.1-15.0 分； 安装调试方案满足项目要求 ，措施可行、适用得 5.1-10.0 分； 安装调试方案基本满足项目要求 ，措施较差得 0.5-5.0 |
| 7 | 售后服务承 诺及培训方案 | 15分 | 根据招标文件要求，投标人售后服务承诺、培训方案及培训内容体系完备、方案科学合理的得 10.1-15.0 分，一般的得 5.1-10.0 分，较差的得 0.5-5.0 分。 |

附表1 资格审查表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 审查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）； | 有效 |  |
| 2 | 投标保证金 | 有效 |  |
| 3 | 企业信用信息公示报告 |  |  |

有一项不合格，即未通过资格审查，投标人即为不合格投标人，以上证件的原件扫描件和评分标准商务部分所需提供的证明材料扫描件加盖公章附于投标文件中，作为资格后审依据。资审时审查以投标文件中原件扫描件判定是否有效，证件有效才判定其投标资格合格。

附件二 符合性审查评审内容

| 序号 | 内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签字盖章 | 符合采购文件规定 |
| 2 | 最高限价 | 符合采购文件规定 |
| 3 | 投标内容 | 符合采购文件规定 |
| 4 | 投标有效期 | 符合采购文件规定 |
| 5 | 投标文件在实质上响应采购文件的要求 | 符合采购文件规定 |

- 微型站技术参数要求

（1）设备用途：在线监测大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、TVOC七个参数。

（2）配置要求：设备主机及配套安装附件。

（3）设备的技术参数要求：

1）SO2监测因子：

测量范围：0-500ppb

分析方法：电化学法

分辨率：≤0.1ppb

响应时间：≤1min

示值误差：≤±10%F.S.

2）NO2监测因子：

测量范围 0-500ppb

分析方法：电化学法

分辨率：≤0.1ppb

响应时间：≤1min

示值误差：≤±10%F.S.

3）CO监测因子：

测量范围：0-50ppm

分析方法：电化学法

分辨率：0.01ppm

响应时间：≤1min

示值误差：≤±10%F.S.

4）O3监测因子：

测量范围：0-500ppb

分析方法：电化学法

分辨率：≤0.1ppb

响应时间：≤1min

示值误差：≤±10%F.S.

5）PM10监测因子：

测量范围：（0~2000）μg/m³

分析方法：光散射法

最低检测限：≤5μg/m³

分辨率：≤1μg/m³

仪器平行性：≤15%

6）PM2.5监测因子：

测量范围：（0~2000）μg/m³

分析方法：光散射法

最低检测限：≤3μg/m³

分辨率：≤1μg/m³

仪器平行性：≤10%

7）TVOC监测因子：

测量范围：0-50ppm

分析方法：PID传感器＋CMOS传感器相结合

分辨率：≤1ppb

响应时间：≤1min

示值误差：≤±5%F.S.

（4）其他要求

仪器可采用灵活的取电方式，无外接电源时应可连续工作至少480h及以上。仪器可采用无线通讯技术，可实现与服务器之间保密安全地通讯。

## 网格化监测平台整体要求：

要求整个软件平台采用 B/S 架构系统应具有较强的可扩展性；要求平台软件能够接收存储所有设备数据：能够实现对系统中全部分析仪器设备和设施的运行状态和数据进行处理、存储、传输、质控、审核、分析、评价等的全过程进行信息化管理。系统应支持对数据进行审核操作

## 运维服务

设备运行期间，中标方需负责设备的运行维护工作，保障设备正常运转，数据传输正常。运维服务费用:内含电费、网络费用、设备定期巡检、定期调试、配件更换等所有费用，要保证检测数据的全面性、准确性、及时性

- 第五部分  投标文件部分格式

目   录

一、投标人声明函；

二、法定代表人身份证明书；

三、法定代表人授权委托书；

四、保证金

五、投标函；

六、投标报价表；

七、投标项目情况一览表；

八、投标技术偏离表；

九、投标商务偏离表；

十、售后服务方案及承诺；

十一、投标人资质证明文件；

十二、技术文件；

十三、投标人认为有必要提供的其它资料；

投标文件封面及扉页

巨鹿县城区环保微型检测站点租赁项目

投 标 文 件

项目编号：HBRJ-2020-0004

采购人：邢台市生态环境局巨鹿县分局

供应商：                   （单位公章）

法定代表人：          （签字或印鉴）

年     月     日

- 一、投标人声明函

致：

本投标人愿意针对此项目进行投标。投标文件中所有文件、证明、陈述均是真实、准确、有效的。若有违背，本投标人承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投  标  人：  　 公章

法定代表人：     印鉴

日　    期：       年       月      日

- 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年          月         日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：

职务：     系   （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

投标人：    公章

法定代表人：    印鉴

日  期：       年     月    日

- 三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系     （投标人名称）  的法定代表人，现授权委托   （单位名称）     的   （姓名）  为我公司签署                 项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目投标文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投标人：     公章

法定代表人：     印鉴

授权委托日期：       年     月     日

四、投标保证金电子保函

致：        （招标人）

鉴于                   （下称“投标人”）拟参与                      （下称“招标人”）组织的                              项目的投标。根据招标文件的规定，投标人须按规定的金额由其委托的银行出具一份投标保函（下称“保函”）作为履行招标文件中规定的义务担保。

我行同意为投标人出具人民币(大写)           元整(       元)的保函，作为向招标人的投标担保。本保函的条件是：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

我行将履行担保义务，保证在收到招标人的书面要求，说明其索款是由于出现了上述任何一种原因的具体情况后，即凭招标人出具的索赔款凭证，向招标人支付上述款项。

本保函有效期自    年    月    日至    年    月    日或经延长的投标文件有效期期满后30天内保持有效，任何索款要求应在上述期限内交到我行。招标人延长投标文件有效期的决定，应通知我行。

担保银行：                （盖章）

银行地址：

邮    编：

法定代表人或其授权的代理人：                (职务、姓名、签字或盖章）

电    话：

传    真：

日    期：                年      月        日

注：银行自有投标保证金保函固定格式的，可以采用自有固定格式。但应明确包含招标人名称、投标人名称、投标项目名称、金额、有效期、保函条件等内容。

投  标  函

致：

我们收到贵方          （填写项目名称）    招标文件（招标编号），经详细研究，我们决定参加本次招标产品供货、运送、装卸及安装服务的投标。并授权              （姓名、职务、职称），全权代表我单位提交电子版投标文件一份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1)承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供本次招标产品供货、运送及装卸安装服务。投标报价:设备租赁费（大写）  元(小写¥        元)，运维费：（大写）  元(小写¥        元),服务周期        天。设备质量

2)愿意按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我们同意按招标文件规定，交纳投标保证金，遵守有关招投标的各项规定。

7)我方的投标有效期为开标后60天。

投标人：（单位公章）           法定代表人：（签字或印鉴）

年  月  日

六、投标报价表

| 投标单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |  |
| 供货安装时间 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 投标人 | （公章） | 法定代表人（印鉴）： 年 月 日 |

注：其中包括、包装费、运杂费、组装费、安装费、调试费、税费等。

七、投标项目情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌产地 | 质保期 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注:投标人应将投标项目的实际数据按要求填写，与采购文件不符的数据应注明偏离内容。

八、投标技术偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 采购技术条款 | 投标技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| … |  |  |  |

日期：        年     月     日

九、投标商务偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

日期：        年     月     日

十、售后服务方案及承诺

十一、投标人资质证明文件

投标人资质证明文件：

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）

2、投标保证金；

3、信用中国；

注：以上资料除在投标文件中放置复印件并加盖投标单位公章，开标、评标时验原件，原件需单独密封。

十二、技术文件

技术文件包括但不限于以下内容:

1、产品介绍（包括投标产品中的品牌、产地、规格、型号，技术特点、合格证等）；

2、质量保证措施；

十三、投标人认为有必要提供的其它资料

第六部分  供货合同主要条款

合同总条款

（以下简称“采购人”）为一方，              （以下简称“中标人”）为一方。同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）

1、合同组成

下列文件作为合同附件构成本合同不可分割的部分，并按照以下顺序作为合同解释的优先顺序：

1.1合同细则；

1.2中标通知书；

1.3有关资料；

2、合同范围

本合同范围即为本采购文件的采购范围。

3、合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为        元人民币，分项价格在投标报价表中有明确规定。

4、付款方式（以合同为准）

签订合同时双方协商

5、合同标的交付地点

地点

6、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

7、合同份数

合同一式三份，采购人、中标人、采购代理各执一份。

采购人：                        中标人：

法定代表人（印鉴）：				   法定代表人（印鉴）：

法定代表人授权代表：             法定代表人授权代表：

年   月   日    				       年   月   日

第七部分  答疑与补遗