建设项目环境影响报告表

项目名称:  巨鹿县鑫通机械配件厂扩建年产1800吨塑料制

品和2300吨金属制品项目

建设单位(盖章):        巨鹿县鑫通机械配件厂

编制日期： 2020年9月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 巨鹿县鑫通机械配件厂扩建年产1800吨塑料制品和2300吨金属制品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 巨鹿县鑫通机械配件厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周国强 |  |  | 联系人 |  |  | 周国强 |  |  |
| 通讯地址 | 巨鹿县河北巨鹿经济开发区（健康路西延线与三号路交叉口东北角） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13393196699 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 055250 |  |
| 建设地点 | 河北巨鹿经济开发区健康西路与富源街交叉口东北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 巨鹿县行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 2020-130529-29-03-000185 |  |  |  |
| 建设性质 | □新建 ☑扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | # C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 # C3482紧固件制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4500 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中环保投资 (万元) |  | 25 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 巨鹿县鑫通机械配件厂成立于2005年，2014年10月委托河北十环环境评价服务有限公司编制《巨鹿县鑫通机械配件厂年产100万套钻探机械配件项目环境影响报告表》，于2014年10月28日取得巨鹿县环境保护局出具的审批意见（巨环评审字[2014]085号），该项目现已不再生产。在实际市场调研下，巨鹿县鑫通机械配件厂拟投资500万元，在河北巨鹿经济开发区健康西路与富源街交叉口东北角现有厂区内，扩建年产1800吨塑料制品和2300吨金属制品项目，其中塑料制品主要为塑料盒、塑料卡片，金属制品主要为干壁钉、钢排钉。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单（生态环境部部令第1号）等有关规定和当地环境保护行政主管部门要求，本项目属于“十八-47、塑料制品制造 其他”“二十三-69、通用设备制造及维修 其他（仅组装的除外）”，需要编写环境影响报告表。为此，巨鹿县鑫通机械配件厂委托沧州万睿汇科环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，立即进行了现场踏勘和资料收集，按照《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、现有工程基本概况 巨鹿县鑫通机械配件厂年产100万套钻探机械配件项目位于河北巨鹿经济开发区健康西路与富源街交叉口东北角，厂址中心地理坐标为北纬37°13'0.23"，东经114°59'20.90"。厂区东侧为汽车检测站，北侧隔路为空地，南侧隔健康西路为空地，西侧隔富源街为空地，最近的环境敏感点为西侧距离厂界155m的后塔寺口村。项目生产设备主要为64台冲床、10台钻床、30台车床、6台铣床，原辅材料主要为15t/a铝板、20t/a铜板、12t/a石棉板、8t/a滤纸，工艺主要为冲床、钻床、铣床、检验、外售，年产100万套钻探机械配件，主要以密封件为主，包括O型圈、异形件等。 巨鹿县鑫通机械配件厂年产100万套钻探机械配件项目现已不再生产，厂区南侧租赁为机动车考试场地，北侧租赁为其他企业仓库，中部为巨鹿县鑫通机械配件厂扩建年产1800吨塑料制品和2300吨金属制品项目。 三、本项目基本概况 1、项目概况 （1）项目名称：巨鹿县鑫通机械配件厂扩建年产1800吨塑料制品和2300吨金属制品项目； （2）建设单位：巨鹿县鑫通机械配件厂； （3）建设性质：扩建； （4）工程投资：总投资500万元，其中环保投资25万元，占总投资额的5%； （5）建设地点：本项目位于河北巨鹿经济开发区健康西路与富源街交叉口东北角，厂址中心地理坐标为北纬37°13'0.23"，东经114°59'20.90"。厂区东侧为汽车检测站，北侧为其他企业仓库，南侧为机动车考试场地，西侧为厂区内道路。距离本项目最近的环境敏感点为西侧距离厂界170m的后塔寺口村。（地理位置图见附图1、周边关系图见附图2）。 （6）项目占地：项目总占地面积4500m2，总建筑面积4500m2。 （7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员40人，每天工作24小时，三班倒，全年工作280天。 2、建设内容及平面布置 本项目总占地面积为4500m2，总建筑面积4500m2。本项目建设内容一览表见表1。 表1 本项目建设内容一览表 项目; 工程内容; 建设内容. 主体工程; 塑料制品生产车间; 建筑面积2500m2，用于生产塑料制品. 金属制品生产车间; 建筑面积2000m2，用于生产金属制品. 公用工程; 给水; 由园区供水管网提供. 供电; 由园区供电电网提供. 供热; 生产用热采用电加热，生活供暖采用电取暖. 环保工程; 废气; 混料、破碎工序产生的颗粒物：集气罩收集+1套袋式除尘器+1根15m高的排气筒P1 注塑工序产生的非甲烷总烃：集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置+1根15m高的排气筒P2 冷镦、搓丝工序产生的油烟：集气罩收集+1套油烟净化器+1根15m高的排气筒P3 排钉工序产生的非甲烷总烃：集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置+1根15m高的排气筒P4. 废水; 无生产废水，生活污水水量较小且水质简单，直接泼洒地面抑尘，不外排。职工粪便排入防渗旱厕，旱厕定期清淘后用作农肥。. 固废; 金属屑统一收集后外售，废胶桶定期由厂家回收利用，废润滑油、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等. 本项目位于厂区中部，厂区南侧租赁为机动车考试场地，北侧租赁为其他企业仓库。本项目北侧为塑料制品生产车间，南侧为金属制品生产车间。平面布置图见附图3。 3、主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表2。 表2 本项目主要生产设备一览表 序号; 对应产品; 名称; 单位; 数量. 1; - 塑料盒、塑料卡片; - 混料机; 台; - 10. 2; - 注塑机; 台; - 50. 3; - 粉碎机; 台; - 6. 4; - 压缩机; 台; - 3. 5; - 干壁钉、钢排钉; - 冷镦机、搓丝机; 套; - 41. 6; - 制钉机; 台; - 20. 7; - 排钉机; 台; - 20. 合计; 150. 4、产品方案、原辅材料及能源消耗情况 （1）产品方案 本项目生产的塑料制品主要为塑料盒、塑料卡片，金属制品主要为干壁钉、钢排钉。产品方案见表3。 表3 本项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 产量. 1; 塑料盒、塑料卡片; 吨; 1800. 2; 干壁钉、钢排钉; 吨; 2300. 合计; 吨; 4100. （2）原辅材料及能源消耗情况 表4 主要原辅材料及能源消耗 序号; 对应产品; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 塑料盒、塑料卡片; 聚丙烯颗粒; 1200; t/a; 外购. 2; 聚乙烯颗粒; 600; t/a; 外购. 3; 色母粒; 0.3; t/a; 外购. 4; 干壁钉、钢排钉; 成品丝; 2330; t/a; 外购. 5; 润滑油; 1.0; t/a; 外购. 6; 胶水; 5; t/a; 外购. 7; 水; 728; m3/a; 由园区供水管网提供. 8; 电; 120万; kWh/a; 由园区供电电网提供. 原辅材料理化性质： 聚丙烯颗粒是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度0.90--0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，成型性好，热变形温度114℃，软化点大于140℃，熔点164～167℃，分解温度为350℃，熔融段温度最好在240℃。 聚乙烯颗粒物是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭、无毒、手感似蜡，密度0.86--0.96g/cm3，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 色母粒是一种新型高分子材料专用着色剂，有良好的色彩性能及耐热性和易分散性。 胶水是一种溶剂型胶粘剂，靠溶剂的快干性挥发成膜胶，其主要原料有丙酮、丁酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯、改性树脂、特种树脂、橡胶等。 5、公用工程 （1）给排水：本项目用水项目主要包括设备冷却用水和职工生活用水，由园区供水管网提供。设备冷却用水循环使用，不外排，循环水量为30m3，定期补充损耗，补水量为1m3/d；项目劳动定员为40人，根据《河北省用水定额》（DB13/T 1161-2016），用水量按40L/人·d计，职工生活用水量为1.6m3/d（448m3/a）。 本项目废水主要为生活污水，产生量按用水量的80%估算，约为1.28m3/d（358.4m3/a）。生活污水主要为盥洗废水，水量较小且水质简单，泼洒地面抑尘，不外排，职工粪便排入旱厕，旱厕定期清掏用作农肥。本项目水量平衡图见图1。 0.32 生活用水 1.28 1.6 泼洒地面抑尘 2.6 新鲜水 1.0 设备冷却用水 30 1.0 图1 本项目水量平衡图（m3/d） （2）供电：厂区用电由园区供电电网提供，年用电量120万kWh，可满足项目用电需求。 （3）采暖：本项目生产用热采用电加热，生活供暖采用电取暖，不设置锅炉，可满足项目用热需求。 6、产业政策符合性分析 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造、紧固件制造，按照国家《产业结构调整指导目录》（2019年本）的要求，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属允许类项目；项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）规定的禁（限）建设项目；项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年）中规定的淘汰类、限制类项目。本项目已在巨鹿县行政审批局备案，备案编号为：2020-130529-29-03-000185。该项目选址符合河北巨鹿经济开发区规划。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 7、选址可行性分析 本项目位于河北巨鹿经济开发区健康西路与富源街交叉口东北角，占地面积4500m2，厂址附近无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等环境敏感区。根据巨鹿县鑫通机械配件厂不动产权证书（冀[2019]巨鹿县不动产权第0001813号），项目所在地属于工业用地。综上所述，本项目选址可行。 8、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 依据河北省生态保护红线范围可知：巨鹿县生态保护红线总面积为2.22km2，占全县国土面积的0.35%。本区域生态保护红线类型为河湖滨岸带敏感脆弱区。 巨鹿县生态保护红线主要沿滏阳河、老漳河分布。其中以中部偏东老漳河红线区为主，呈西北-东南走向，北起袁长路，南至南花窝；西部一带为滏阳河红线区，呈南-北走向，分布在北盐池、南盐池、西郭城、东郭成、吕家庄、进虎寨。 本项目位置 图2 本项目与巨鹿县生态保护红线位置关系图 本项目位于河北巨鹿经济开发区健康西路与富源街交叉口东北角，项目距离西侧生态保护红线8700m，距离东侧的生态保护红线12237m。因此，本项目不在巨鹿县生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 根据2018年巨鹿县环境空气质量监测站数据，该区域内环境空气质量NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，SO2、O3、PM2.5、PM10超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求。根据《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》中的目标：2020年，全省二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降28%；全省设区城市细颗粒物(PM2.5)平均浓度较2015年下降28%以上，较2017年下降15%以上，达到55微克/立方米。本项目废气、废水和噪声经处理后均不会改变所在环境功能区的质量。因此，项目不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限 资源利用上限主要包括能源利用上限、水资源利用上限和土地资源上限。 本项目主要能源来源为电力，使用量少，能耗低；本项目不开采地下水，用水主要为设备冷却水、生活用水，用水量少，取自当地供水管网，最大程度减少了水资源消耗；本项目不侵占基本农田，不会触及土地利用上限。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目实施后，与园区准入条件进行对比，本项目不属于园区负面清单所包含的项目。具体内容见下表5。 表5 项目实施后与园区准入条件对比分析一览表 序号; 园区; 本项目; 结论. 1; 推荐入区项目：1、引进项目应符合国家产业政策和环保要求，要具有较高的科技含量，产品有较大的市场竞争力；2、着重引进规模大，技术水平先进的大型龙头企业；3、引进项目要优先考虑高新技术、低污染企业。; 本项目不属于园区负面清单所包含的项目。; 符合. 2; 负面清单：1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目和国家发改委发布的《市场准入负面清单草案（试点版）》中列出的禁止准入类项目；2、不符合国家及地方环境污染防止和生态环境保护政策及要求的项目；3、其他属于国家及地方各项政策禁止的项目；4、采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目；5、不能满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设目录（2005年修订版）》相关要求的项目；6、不能满足《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》的项目；7、禁止入区企业开采地下水；8、新建、扩建对水体污染严重的建设项目，或会有对水体污染严重工序的建设项目；9、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；10、物流企业不得仓储对水体环境有严重污染的的危险物质；11、禁止不符合蓄滞洪区安全管理要求的项目进区；12、严格控制印染项目；13、禁止建设电镀、金属表面处理等项目企业；14、禁止超过单位产品能源消耗限额标准的企业入驻。. 综上，本项目满足“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 巨鹿县鑫通机械配件厂成立于2005年，2014年10月委托河北十环环境评价服务有限公司编制《巨鹿县鑫通机械配件厂年产100万套钻探机械配件项目环境影响报告表》，于2014年10月28日取得巨鹿县环境保护局出具的审批意见（巨环评审字[2014]085号），该项目现已不再生产。因此不存在与本项目相关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 巨鹿县位于河北省西南、邢台市域中部，属山东、山西、河南、河北四省交汇处，东经114°50'~115°13'，北纬37°07'~37°25'之间，东西长28.2km，南北宽31km，总面积623km2。巨鹿县地理位置优越，西北距省会石家庄105km，西南距邢台市68km。东连南宫、广宗，西接任县，隆尧，北临宁晋、新河、南与平乡县搭界。 本项目位于河北巨鹿经济开发区健康西路与富源街交叉口东北角，厂址中心地理坐标为北纬37°13'0.23"，东经114°59'20.90"。厂区东侧为汽车检测站，北侧为其他企业仓库，南侧为机动车考试场地，西侧为厂区内道路。距离本项目最近的环境敏感点为西侧距离厂界170m的后塔寺口村。（地理位置图见附图1、周边关系图见附图2）。 二、地形、地貌 巨鹿县位于邢台市中部，地处太行山以东、黑龙港流域的低平原，属河北冲击平原，在构造体上属于新华夏系构造体系的第二沉降带，地址土壤为新生界第三、四纪沉积物、厚度大于500m。全县境内均为平原、地势较为平坦，由南向北略有倾斜，平均坡降为1.25/10000，海拔介于25.5-31m之间；地貌较为单一、历史上由于黄河和漳河多次泛滥、改道影响，县境内形成许多沙丘、缓岗河封闭洼地，微地貌复杂多变。沙丘主要分布在中南部，面积约33.75km2，占全县总面积的5.41%。低洼地面积约94.3km2，占15.21%，主要分布在西部和北部，较大的洼地有纪家寨洼、校场洼、小吕寨洼、屯罩洼和神仙洼等五大洼地。历史上这些洼地每到雨季常积水1-3m深，自20世纪60-70年代扩挖河道和新挖排水干渠之后，这些洼地一般不再积水。 三、气候气象特征 巨鹿县地处中纬度欧亚大陆东缘，属于暖温带大陆性季风气候。太阳辐射的季节性变化显著，地面的高低气压活动频繁，四季分明，寒暑悬殊，雨量集中于夏秋季节。干湿期明显，夏冬季长，春秋季短。春季长约55天，夏季长约105天，秋季长约60天，冬季长约145天。 春季气候相对干燥，降水量偏少，常有4、5偏北风或偏南风，4月份气温回升快；夏季，受海洋温湿气流影响，6、7、8三个月降水占全年降水量的63%-70%，天气很潮湿；秋季，受蒙古高压影响，晴朗少雨，温度适中，气候宜人，相对潮湿，深秋多东北风，有寒潮天气发生；冬季，受西伯利亚冷高压的影响，盛行西北风，气候寒冷，天气晴朗少云，降水相对较少。 表6 巨鹿县气象特征表 四、水文 巨鹿县位于邢台市东部，根据《河北省水文地质工程地质志》，该区属于河北平原水文地质区（I）山前洪积冲积平原孔隙水亚区（I1）。含水层为第四系松散岩类孔隙水含水层，含水层岩性以中细砂为主。本区域普遍存在咸水含水层，咸水体厚度一般为20~50m，矿化度3~10g/L。咸水层之下为深层淡水，岩性以中细砂为主，矿化度一般在0.5~0.8g/L，深层地下水补给条件较差。巨鹿县境内浅层地下水整体流向为自东北向西南，深层地下水由于受到“巨新”地下水降落漏洞的影响，径流方向为由西南向东北。由于两含水层间有厚粘土相隔，因而深层地下水与浅层地下水基本无水力联系。由于区域内地势平缓，古地下水径流强度弱，渗透性一般。地下水是当地居民生活和工农业生产的主要水源，地下水的补给来源包括：降水入渗补给、河道渗漏补给、农田灌溉补给以及地下水侧向径流补给。其中大气降水入渗补给是主要补给形式之一。巨鹿县地下水开发利用以深层地下水为主，深层地下水水质良好；浅层地下水多为苦咸水，并且含氟量较大，基本无开发利用活动。 五、河北巨鹿经济开发区 河北巨鹿经济开发区（原巨鹿县产业园区）位于县城西侧，始建于2001年，规划四至范围：东至西平街，西至张家庄村、屯里村东，北至邢德新路，南至县城南外环路延长线，规划面积为23.78km2。规划范围内包括瓜刘庄村、铁刘庄村、西张庄村、西王杨村、西徐庄村、杏梨庄、后塔寺口村、前塔寺口村、闫庄村、东辛寨村、朱庄村、杨庄村共12个村庄。规划到2020年底，园区工业总产值达到51亿元，工业增加值达到15.3亿元。 河北巨鹿经济开发区的功能定位：邢台市东部的产业基地和物流中心，以发展轻工业为主的生态型产业园区。产业定位：重点发展农副产品加工业、纺织业、设备制造业；大力发展家具制造业、食品加工业；鼓励发展高新技术产业和现代物流业。 河北巨鹿经济开发区的总体布局：“以河为轴，东居、西工、南绿”的布局模式。产业园区规划布局结构为“一带、两轴、四区”。“一带”规划沿洪溢河建设不小于300m绿化景观带；“两轴”规划以黄巾大道、健康路为东西向发展轴，是园区东西向发展轴线；“四区”包括现状工业区、规划的两个工业区、生活服务区、四区之间通过洪溢河等生态绿地相间隔，通过园区主干路相联系。 工业生产功能区根据主导产业分为4个产业区，分别为棉纺织产业区、高新技术产业区、现状工业区和仓储物流区。棉纺织工业区重点发展棉纺织、服装、机件加工、机械制造等工业；高新技术产业区重点发展电子信息、新能源等高新技术产业，兼顾特色食品加工、机械制造等产业；现状工业区以现状工业企业为基础形成的综合型工业区；仓储物流区包括商品的运输、仓储、包装、搬运装卸、流通加工以及相关的物流信息等环节。 河北巨鹿经济开发区于2010年7月16日取得了河北省环境保护厅《关于巨鹿县产业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函【2010】430号），2017年，河北巨鹿经济开发区委托河北科技大学对《巨鹿县产业园区总体规划环境影响报告书》进行了环境影响跟踪评价工作。 六、环境功能区划 项目所在区域环境空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区；地下水为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类区；区域声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量现状 根据《2019年邢台市生态环境状况公报》中巨鹿县2019年监测数据，进行达标区判定，区域环境空气质量现状评价表见表7。 表7 区域环境空气质量现状评价表 污染物项目; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均; 28; 60; 46.7%; 达标. NO2; 年平均; 38; 40; 95%; 达标. PM2.5; 年平均; 63; 35; 180%; 超标. PM10; 年平均; 111; 70; 158.6%; 超标. CO; 日平均 第95百分位数; 2700; 4000; 67.5%; 达标. O3; 日最大8h滑动平均第90百分位数; 217; 160; 135.6%; 超标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》( HJ2.2-2018)中区域环境空气质量达标判断要求，当SO2、 NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项污染物全部达标即为城市空气质量达标。根据上表统计结果，项目所在区SO2、NO2、CO空气质量达标，O3、PM10、PM2.5空气质量不达标，本区域为环境空气质量不达标区。 目前区域内逐步推行清洁煤炭计划及雾霾综合治理工程，随着区域内各类大气污染治理工程推进，环境空气质量能够得到有效改善。 2、声环境质量现状 区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 3、水环境质量现状 区域地下水环境质量较好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、生态环境质量现状 项目附近无自然保护区、文物保护单位和珍稀濒危野生动植物等重点保护目标，区域内生态环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定主要环境保护目标及保护级别。环境保护目标及保护级别见表8。 表8 环境保护对象及保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标/°; 保护对象; 方位; 最近距离（m）; 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 后塔寺口村; 114.98346; 37.21742; 村民; W; 170; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准. 前塔寺口村; 114.98166; 37.21186; 村民; SW; 740. 西辛寨村; 114.99528; 37.20504; 村民; SE; 1350. 东辛寨村; 114.99850; 37.20544; 村民; SE; 1450. 杏梨庄村; 114.99830; 37.21983; 村民; NE; 831. 西徐庄村; 115.00206; 37.22326; 村民; NE; 1140. 铁刘庄村; 114.97946; 37.22743; 村民; NW; 1300. 地表水; 厂区周边无地表水体. 声环境; 厂界四周; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）。标准值见表9。 表9 大气环境质量标准 环境要素; 项目; 标准值; 标准来源. 环境空气; PM10; 24小时平均 150µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求. PM2.5; 24小时平均 75µg/m3. SO2; 24小时平均 150µg/m3. 1小时平均 500µg/m3. NO2; 24小时平均 80µg/m3. 1小时平均 200µg/m3. CO; 24小时平均 4mg/m3. 1小时平均 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均160µg/m3. 1小时平均200µg/m3. TSP; 24小时平均 200µg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB12/1577-2012）. 2、地下水 区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区标准，见表10。 表10 地下水环境质量标准 项目; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 地 下 水; pH; 6.5～8.5; --; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） 中Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤3.0; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000; mg/L. 总硬度（以CaCO3计）; ≤450; mg/L. 硫酸盐; ≤250; mg/L. 硝酸盐（以N计）; ≤20; mg/L. 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.0; mg/L. 氨氮（以N计）; ≤0.5; mg/L. 氟化物; ≤1.0; mg/L. 氯化物; ≤250; mg/L. 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002; mg/L. 铁; ≤0.3; mg/L. 锰; ≤0.10; mg/L. 铜; ≤1.00; mg/L. 锌; ≤1.00; mg/L. 汞; ≤0.001; mg/L. 砷; ≤0.01; mg/L. 铅; ≤0.01; mg/L. 氟化物; ≤1.0; mg/L. 镉; ≤0.005; mg/L. 铬（六价）; ≤0.05; mg/L. 氯化物; ≤250; mg/L. 硫酸盐; ≤250; mg/L. 总大肠菌群; ≤3.0; CFU/100mL. 菌落总数; ≤100; CFU/mL. 3、声环境 厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 二、运营期 1、废气：注塑工序产生的非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业标准限值，冷镦、搓丝、排钉工序产生的非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1其他行业标准限值，混料、破碎工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，无组织废气厂界非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1厂区内无组织排放限值，无组织废气厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。标准值见表11。 表11 废气污染物排放限值 类别; 污染源; 评价因子; 标准值; 来源. 废气; 注塑工序; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业标准限值. 最低去除效率; 90%. 冷镦、搓丝、排钉工序; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1其他行业标准限值. 混料、破碎工序; 颗粒物; - 最高允许排放浓度; 120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值. - 15m高排气筒最高允许排放速率; 3.5kg/h. 厂界无组织废气; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 企业边界浓度限值; 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 厂房外监控点处1h平均浓度值; 6.0mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1厂区内无组织排放限值. 厂房外监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. - 3、运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 - 4、固体废物：一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单规定；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定；生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十三五”环境规划要求，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，该项目实行总量控制的污染物为COD、氨氮，SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃。 本项目生产采用电加热，办公休息区采暖采用空调，厂区内不设采暖锅炉，本项目无二氧化硫、氮氧化物产生；项目无生产废水，废水为职工盥洗废水，泼洒抑尘，不外排。本项目总量核算一览表见表12。 表12 本项目总量核算一览表 项目; 排放/协议标准 (mg/L、mg/m3); 排放量 （m3/d、m3/h）; 运行时间 （d/a、h/a）; 污染物年排放量 （t/a）. COD; ——; ——; ——; ——. 氨氮; ——; ——; ——; ——. SO2; ——; ——; ——; ——. NOX; ——; ——; ——; ——. 颗粒物; 120; 4000; 6720; 3.2256≈3.226. 非甲烷总烃; 80; 25000; 6720; 13.440. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=排放标准值（mg/L）×废水量（m3/d）×生产时间（d/a）/106 污染物排放量（t/a）=排放标准值（mg/m3）×排气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109. 核算结果; 由公式核算可知，项目污染物年排放量分别为： COD 0t/a、氨氮0t/a，SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物3.226t/a、非甲烷总烃13.440t/a. 建议环境管理主管部门以达标排放量作为污染物排放总量控制指标，即本项目污染物排放总量控制建议指标如下：COD：0t/a、氨氮：0t/a；SO2：0t/a、NOx：0t/a，颗粒物：3.226t/a、非甲烷总烃：13.440t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目生产的塑料制品主要为塑料盒、塑料卡片，金属制品主要为干壁钉、钢排钉。生产工艺流程分述如下。 一、塑料盒、塑料卡片 G1、N 破碎 G1、N G2、N 不合格产品 混料 注塑 检验 包装入库 聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒 色母粒 注释：废气—G 噪声—N 固废—S - 图3 塑料盒、塑料卡片生产工艺流程及排污节点图 - （1）混料：外购的聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒、色母粒按一定比例在混料机中进行搅拌。 - 本工序产生的污染物主要为混料工序产生的颗粒物（G1）、设备运行噪声（N）。 - （2）注塑：混好的原材料加料至注塑机，聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒、色母粒在180~220℃下加热熔解后经不同的模具加工成所需形状，冷却成型后的产品进入检验工序。 - 本工序产生的污染物主要为注塑工序产生的非甲烷总烃（G2）、设备运行噪声（N）。 - （3）破碎：经检验合格产品包装入库待售，不合格产品进入破碎工序。利用破碎机将不合格产品破碎为颗粒，与原材料混合，重新利用。 - 本工序产生的污染物主要为破碎工序产生的颗粒物（G1）、设备运行噪声（N）。 二、干壁钉 G3、N、S1、S2 G3、N、S1、S2 表面处理（外协） 冷镦 搓丝 成品 成品丝 注释：废气—G 噪声—N 固废—S - 图4 干壁钉生产工艺流程及排污节点图 - （1）冷镦：外购的成品丝送入冷镦机内，经冷镦机切料、镦头、聚集、成型、倒角、缩径和切边等加工工序，制成所需规格的无牙干壁钉。冷镦过程中采用润滑油进行降温，由于冷镦过程中会放出一部分热量，润滑油受热后产生少量的油烟废气。 - 本工序产生的污染物主要为冷镦工序产生的油烟（G3）、设备运行噪声（N）、金属屑（S1）、废润滑油（S2）。 （2）搓丝：无牙干壁钉由人工送至搓丝机，制成所需螺纹的干壁钉。搓丝机上两搓板通过相对运动将进入两板间的无牙干壁钉轧成螺旋状沟槽，从而形成成品干壁钉。搓丝过程中采用润滑油进行降温，由于搓丝过程中会放出一部分热量，润滑油受热后产生少量的油烟废气。 - 本工序产生的污染物主要为搓丝工序产生的油烟（G3）、设备运行噪声（N）、金属屑（S1）、废润滑油（S2）。 - 外协表面处理：干壁钉送其他单位进行表面处理。 - 三、钢排钉 N、S1 G4、N、S3 制钉 排钉 成品 成品丝 注释：废气—G 噪声—N 固废—S - 图5 钢排钉生产工艺流程及排污节点图 - （1）制钉：将外购的成品丝送入制钉机内，经制钉机剪切、冲压钉子盖及挤压钉尖，制成所需规格的钢钉。 - 本工序产生的污染物主要为设备运行噪声（N）、金属屑（S1）。 - （2）排钉：利用排钉机、排钉胶水对钢钉进行排钉，制成成品后入库待售。 - 本工序产生的污染物主要为排钉工序产生的非甲烷总烃（G4）、设备运行噪声（N）、废胶桶（S3）。 本项目排污节点一览表见表13。 表13 本项目排污节点一览表 污染物 类型; 序号; 排污节点; 污染物; 治理措施. 废气; G1; 混料、破碎; 颗粒物; 集气罩收集+1套袋式除尘器+1根15m高的排气筒P1. G2; 注塑; 非甲烷总烃; 集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置+1根15m高的排气筒P2. G3; 冷镦、搓丝; 油烟（以非甲烷总烃计）; 集气罩收集+1套油烟净化器+1根15m高的排气筒P3. G4; 排钉; 非甲烷总烃; 集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置+1根15m高的排气筒P4. 噪声; N; 生产设备运行; 噪声; 基础减震，厂房隔声. 固废; S1; 冷镦、搓丝、制钉; 金属屑; 统一收集后外售. S2; 冷镦、搓丝; 废润滑油; 暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处理. S3; 排钉; 废胶桶; 定期由厂家回收利用. ——; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处理. ——; 职工生活; 生活垃圾; 收集后由当地环卫部门统一清运处理.

主要污染工序： - 大气污染源：本项目运营期产生的废气主要为混料、破碎工序产生的颗粒物，注塑工序产生的非甲烷总烃，冷镦、搓丝工序产生的油烟（以非甲烷总烃计），排钉工序产生的非甲烷总烃。 - ①混料、破碎工序产生的颗粒物 本项目混料、破碎工序颗粒物产生量较小，类比同类项目，颗粒物产生量为0.1t/a，0.015kg/h（年工作时间为6720h），废气经集气罩收集后经1套袋式除尘器净化后通过1根15m高的排气筒P1排放，风量为4000m3/h，废气收集效率按95%计，袋式除尘器处理效率不低于99%，经计算，混料、破碎工序颗粒物排放量为0.00095t/a，排放速率为0.00014kg/h，排放浓度为0.035mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）要求。 - 混料、破碎工序颗粒物的无组织排放量为0.005t/a，0.00074kg/h。 - ②注塑工序产生的非甲烷总烃 本项目注塑机加热温度为180~220℃左右，根据物料的理化性质分析，在此加热温度下，原料聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒、色母粒在加热过程中基本不发生分解，但原料中少量未聚合的单体有部分挥发出来，以非甲烷总烃计。根据同类企业类比调查，产污系数按0.35kg/t。本项目聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒、色母粒年用量共计为1800.3t/a，则挤出工序非甲烷总烃产生量约为0.630t/a，0.094kg/h（年工作时间为6720h）。 根据《邢台市重点行业挥发性有机物综合治理方案》（邢环字[2020]7号）“鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理”，参考治理方案规定，并类比同类企业，注塑工序废气经集气罩收集后进入1套两级活性炭吸附装置净化，净化后通过1根15m高的排气筒P2排放。风量为5000m3/h，废气收集效率按95%计，两级活性炭吸附装置处理效率不低于90%，经计算，注塑工序非甲烷总烃排放量为0.060t/a，排放速率为0.0089kg/h，排放浓度为1.78mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业标准限值要求。 注塑工序非甲烷总烃的无组织排放量为0.032t/a，0.0048kg/h。 ③冷镦、搓丝工序产生的油烟 本项目冷镦、搓丝工序润滑油年用量为1.0t/a，类比同类项目，油烟产生量按润滑油用量的20%计，经计算，冷镦、搓丝工序油烟产生量为0.2t/a，0.030kg/h（年工作时间为6720h）。废气经集气罩收集后进入1套油烟净化器净化后通过1根15m高的排气筒P3排放，风量为10000m3/h，废气收集效率按95%计，油烟净化器处理效率不低于80%，经计算，冷镦、搓丝工序油烟排放量为0.038t/a，排放速率为0.0057kg/h，排放浓度为0.57mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1其他行业标准限值要求。 冷镦、搓丝工序油烟的无组织排放量为0.01t/a，0.0015kg/h。 ④排钉工序产生的非甲烷总烃 本项目排钉工序胶水年用量为5t/a，类比同类项目，胶水挥发分按1%计，则非甲烷总烃年产生量为0.05t/a，0.0074kg/h（年工作时间为6720h）。 根据《邢台市重点行业挥发性有机物综合治理方案》（邢环字[2020]7号）“企业应大力推广使用低 VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂”、“鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理”，本项目排钉工序采用低 VOCs含量胶黏剂，排钉工序废气为低浓度废气，参考治理方案规定，并类比同类企业，排钉工序废气经集气罩收集后进入1套两级活性炭吸附装置净化，净化后通过1根15m高的排气筒P4排放，风量为10000m3/h，废气收集效率按95%计，两级活性炭吸附装置处理效率不低于90%，经计算，排钉工序非甲烷总烃排放量为0.0048t/a，排放速率为0.00071kg/h，排放浓度为0.071mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放标准限值要求。 拼线、排钉工序非甲烷总烃的无组织排放量为0.0025t/a，0.0004kg/h。 - 水污染源：本项目用水项目主要包括设备冷却用水和职工生活用水，由园区供水管网提供。设备冷却用水循环使用，不外排，循环水量为30m3，定期补充损耗，补水量为1m3/d；项目劳动定员为40人，根据《河北省用水定额》（DB13/T 1161-2016），用水量按40L/人·d计，职工生活用水量为1.6m3/d（448m3/a），生活污水产生量按用水量的80%估算，约为1.28m3/d（358.4m3/a），生活污水主要为盥洗废水，水量较小且水质简单，泼洒地面抑尘，不外排，职工粪便排入旱厕，旱厕定期清掏用作农肥。 3、声污染源：本项目噪声源主要为注塑机、冷镦机、搓丝机、排钉机等生产设备运行时的噪声，噪声值在65-75dB（A）之间。 4、固体废物污染源：本项目产生的固体废物主要为冷镦、搓丝、制钉工序产生的金属屑，冷镦、搓丝工序产生的废润滑油，制钉工序产生的废胶桶，活性炭吸附装置产生的废活性炭，职工生活产生的生活垃圾。其中金属屑产生量为30t/a，集中收集后外售综合利用；废胶桶产生量为0.02t/a，定期由厂家回收利用；废润滑油产生量为0.2t/a，废活性炭产生量为2.0t/a，暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处置；职工生活垃圾产生量为20kg/d，5.6t/a，由当地环卫部门统一清运。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混料、破碎工序 | 颗粒物 | 3.75mg/m3；0.1t/a | 0.035mg/m3；0.00095t/a |
|  | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 18.8mg/m3；0.630t/a | 1.78mg/m3；0.060t/a |
|  | 冷镦、搓丝工序 | 油烟（以非甲烷总烃计） | 3mg/m3；0.2t/a | 0.57mg/m3；0.038t/a |
|  | 排钉工序 | 非甲烷总烃 | 0.74mg/m3；0.05t/a | 0.071mg/m3；0.0048t/a |
|  | 未被收集的废气 | 颗粒物 | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0445t/a | 0.0445t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | COD | 300mg/L；0.108t/a | 0 |
|  |  | SS | 150mg/L；0.054t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.009t/a |  |
| 固 废 | 冷镦、搓丝、制钉工序 | 金属屑 | 30t/a | 0 |
|  | 排钉工序 | 废胶桶 | 0.02t/a |  |
|  | 冷镦、搓丝工序 | 废润滑油 | 0.2t/a |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 2.0t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 20kg/d，5.6t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为注塑机、冷镦机、搓丝机、排钉机等生产设备运行时产生的噪声，其噪声值为65-75dB(A)。通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用厂区现有厂房建设，无土建施工，主要环境影响为设备安装时产生的噪声、固体废物，无其它污染工序，且影响期短。因此本次环评不再赘述施工期环境影响分析。

运营期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 （1）预测参数 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。本项目运营期产生的废气主要为混料、破碎工序产生的颗粒物，注塑工序产生的非甲烷总烃，冷镦、搓丝工序产生的油烟（以非甲烷总烃计），排钉工序产生的非甲烷总烃。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率的计算公式： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表14 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 表15 评级因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB12/1577-2012）. PM10; 24小时平均; 150µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. ③污染染源排放参数 表16 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒编号; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 混料、破碎工序; P1; 114.98898; 37.21653; 3; 15.0; 0.4; 20.0; 9.49; PM10; 0.00014; kg/h. 注塑工序; P2; 114.98926; 37.21652; 3; 15.0; 0.4; 20.0; 11.86; 非甲烷总烃; 0.0089; kg/h. 冷镦、搓丝工序; P3; 114.98876; 37.21675; 3; 15.0; 0.4; 20.0; 23.72; 非甲烷总烃; 0.0057; kg/h. 排钉工序; P4; 114.98934; 37.21683; 3; 15.0; 0.4; 20.0; 23.72; 非甲烷总烃; 0.00071; kg/h. 表17 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 本项目估算模型参数表如下表。 污染源名称; 坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m). 塑料制品生产车间; 114.98911; 37.21680; 3; 63; 40; 8; PM10; 0.00074; kg/h. 非甲烷总烃; 0.0048; kg/h. 金属制品生产车间; 114.98911; 37.21661; 3; 63; 32; 8; 非甲烷总烃; 0.0019; kg/h. 表18 本项目估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 农村; 农村. 人口数（城市选项时）; --. 最高环境温度/ ℃; 42. 最低环境温度/ ℃; -24.8. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/ m; ——. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/ km; ——. 岸线方向/ °; ——. （2）预测结果 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下表19： 表19 Pmax和D10%计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; Pmax出现距离（m）; D10%. P1; PM10; 7.785×10-6; 0.00; 262; /. P2; 非甲烷总烃; 0.0004112; 0.02; 649; /. P3; 非甲烷总烃; 0.0001731; 0.01; 825; /. P4; 非甲烷总烃; 2.156×10-5; 0.00; 825; /. 塑料制品生产车间; PM10; 0.0002654; 0.06; 158; /. 非甲烷总烃; 0.001722; 0.09; 158; /. 金属制品生产车间; 非甲烷总烃; 0.0007687; 0.04; 150; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现在矩形面源排放的非甲烷总烃 Pmax值为0.09%，Cmax为0.001722mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （3）建设项目大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见表20。 表20 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与评价范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=5~50km□; 边长=5km□; 不需设置 ☑. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（PM10） 其他污染物; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价 标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准; 附录D; 其他标准. 现状 评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准√; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测√. 评价 结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOX：（0）t/a; 颗粒物：（0.006）t/a; 非甲烷总烃：（0.147）t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 二、防护距离分析 （1）大气环境防护距离 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），根据AERSCREEN 计算排放源大气环境防护距离，得到本项目污染源一次贡献值浓度未出现超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源所在单元与居住区之间应设置卫生防护距离。各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1AB⋅Lc+0.25r20.50⋅LD 式中：Cm—标准浓度值； L—工业企业所需卫生防护距离； R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取； QC—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 根据上述方法对本次无组织排放源卫生防护距离进行核算，然后给出比较合适的卫生防护距离，卫生防护距离计算参数及计算结果见表21。 表21 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染项; 污染物; 面源面积（m2）; Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; A; B; C; D; L（m）. 塑料制品生产车间; 颗粒物; 2500; 0.00074; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.031. 非甲烷总烃; 0.0048; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.049. 金属制品生产车间; 非甲烷总烃; 2000; 0.0019; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.019. 根据卫生防护距离级差规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该提高一级。根据此规定以及计算结果，确定本项目的卫生防护距离为100m。距离项目最近的环境敏感点为西侧距离厂界170m的后塔寺口村，符合卫生防护距离要求。为避免当地居民生活区环境空气受本项目影响，建议今后在本项目周围100m区域内不得建设永久性居住区、学校、医院和其它环境敏感设施。 三、水环境影响分析 地表水环境影响分析 本项目用水项目主要包括设备冷却用水和职工生活用水设备冷却用水循环使用，不外排。职工生活用水量为1.6m3/d（448m3/a），生活污水产生量按用水量的80%估算，约为1.28m3/d（358.4m3/a），生活污水主要为盥洗废水，主要污染物为COD、氨氮、SS，浓度分别为300mg/L、150mg/L、25mg/L，水量较小且水质简单，直接泼洒地面抑尘，不外排。职工粪便排入防渗旱厕，旱厕定期清淘后用作农肥。不会对周围地表水环境产生明显影响。 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目生产车间地面用15cm三合土铺底，再在上层用15～20cm的水泥混凝土进行硬化，使渗透系数≤10-7cm/s；危废暂存间四周壁及裙角用三合土处理，再用水泥硬化，四周壁1.2m高度处以下用2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗。室内地面底部铺设不小于30cm厚的三合土压实，其上铺150cm厚的混凝土，然后用2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗，渗透系数≤10-10cm/s。本项目在做好上述防渗措施后，污染物污染地下水的可能性极小，对区域地下水环境影响较小。 四、声环境影响分析 本项目噪声源主要为注塑机、冷镦机、搓丝机、排钉机等生产设备运行时产生的噪声，其噪声值为65-75dB(A)。采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，控制噪声对周围声环境的影响，降噪效果＞30dB(A)。 （1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行计算。 （2）噪声源参数的确定 类比同类设备产噪情况，确定本项目主要噪声源参数见表22。 表22 主要噪声源参数一览表 序号; 声源名称; 台(套); 产噪声级[dB(A)]; 降噪措施; 降噪效果[dB(A)]. 1; - 混料机; - 10; 65; 基础减震、厂房隔声; ＞30. 2; - 注塑机; - 50; 70; 基础减震、厂房隔声; ＞30. 3; - 粉碎机; - 6; 65; 基础减震、厂房隔声; ＞30. 4; - 压缩机; - 3; 65; 基础减震、厂房隔声; ＞30. 5; - 冷镦机、搓丝机; - 41; 75; 基础减震、厂房隔声; ＞30. 6; - 制钉机; - 20; 75; 基础减震、厂房隔声; ＞30. 7; - 排钉机; - 20; 70; 基础减震、厂房隔声; ＞30. （3）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据己获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009)中推荐的预测模式分别计算各声源对场界的贡献值。 预测模式采用点声源衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)-AL 式中：LA(r)—距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—距离声源r0处的A声级，dB(A)； R—距声源的距离，m； r0—距声源的距离，m； AL—各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑场房等围护结 构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 （4）预测结果分析 按照预测模式及选取参数，计算项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值，结果见表23。 表23 厂界噪声贡献值一览表 预测点位置; 贡献值; 评价标准（昼/夜）; 评价结果. 东厂界; 47; 65/55; 达标. 南厂界; 47; 65/55; 达标. 西厂界; 47; 65/55; 达标. 北厂界; 47; 65/55; 达标. 根据噪声预测结果，本项目实施后，噪声源对四周厂界的噪声贡献值为47dB（A），厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对各厂界声环境产生明显影响。 距离项目最近的环境敏感点为西侧距离厂界170m的后塔寺口村，不会对其产生明显影响。 五、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为金属屑、废润滑油、废胶桶、废活性炭及职工生活垃圾。 （1）危险废物 根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2007）和《国家危险废物名录》，废润滑油属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-209-08，废润滑油产生量为0.2t/a，用专用容器储存后，暂存为危废暂存间内，定期送有危废资质单位进行处置。 废活性炭属于危险废物HW49其他废物，废物代码为900-041-49，废活性炭产生量为2.0t/a，用专用容器储存后，暂存为危废暂存间内，定期送有危废资质单位进行处置。本项目危险废物一览表见表24。 表24 本项目危险废物一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-209-08; 0.2; 冷镦、搓丝; 液体; 矿物油等; 矿物油等; 每年; 毒性、易燃性; 用专用容器储存后，暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 2.0; 活性炭吸附; 固体; 沾染非甲烷总烃的过滤吸附介质; 非甲烷总烃; 每月; 毒性、感染性; 用专用容器储存后，暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处置. 危废暂存间设计要求如下： ①危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗，使室内地面渗透系数小于1×10-10cm/s，且四面墙体均按照要求至少在1.2m高度处以下进行防渗处理。危废暂存间建议采取的防渗措施为：暂存间四周壁及裙角用三合土处理，再用水泥硬化，四周壁1.2m高度处以下用2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗。室内地面底部铺设不小于30cm厚的三合土压实，其上铺150mm厚的混凝土，然后用2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗，使渗透系数≤10-10cm/s。 ②危废暂存间应为永久性砖混建筑，需设置围堰，暂存间应封闭、防风、防雨、防日晒。 ③危废暂存间按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》 （GB15562.2-1995）中4.1危险废物图形符号类型，4.2标志的形状及颜色设置警示标志，按第5条相关要求进行标志牌的使用与维护。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 ④危废暂存间须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，由专人进行管理明确责任，做到双人双锁。 （2）一般固废 废胶桶产生量为0.02t/a，由厂家回收后作为胶桶重复利用。 金属屑产生量为30t/a，属于一般固废，统一收集后外售综合利用。 职工生活垃圾产生量为20kg/d，5.6t/a，经收集后由当地环卫部门统一清运处理。 综上可知，本项目营运期间产生的固体废物均得到妥善处置，废胶桶、金属屑满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；生活垃圾满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中要求。废润滑油、废活性炭满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单要求，不会对周围环境造成二次污染。 六、土壤环境影响分析 本项目对土壤环境可能产生的影响为污染影响型。 ①占地规模： 占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2 ）、小型（≤5hm2），本项目占地小于5hm2，因此属于小型占地。 ②敏感程度： 敏感程度分级表见表25。 表25 敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周围存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于河北巨鹿经济开发区，土壤环境敏感程度属于“不敏感”。 ③项目类别： 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造、紧固件制造，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于“制造业：设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造-其他”，因此，土壤环境影响评价为Ⅲ类项目。 ④评价等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模、与敏感程度划分评价工作等级，评价等级划分见表26。 表26 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）分级判据，确定本项目可不开展土壤环境影响评价。 七、环境管理与环境监测计划 （1）环境管理制度 加强环境管理是贯彻执行环境保护法规，实现建设项目的社会、经济和环境效益的协调统一，保持企业持续发展的重要手段。为贯彻执行我国的环境保护法律法规，实现建设项目的社会、经济和环境效益的统一，提出本项目的环境管理和监测计划。 建设单位环境管理人员负责日常环保监督管理及环保装置的运行管理维护工作。采取一定的环境管理措施，如下： ①设专人负责环境管理工作，执行环境监测计划； ②制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态； ③定期委托区环境监测站或有资质单位进行废气和噪声监测； ④建立企业的环境保护管理和监测档案。 （2）环境监测计划 按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）和《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，本项目应设立环境监测计划。建设单位可委托其他监测机构代其开展自行监测，排污单位对委托监测的数据负总责。具体监测内容如下表。 表27 污染源与环境监测计划表 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 混料、破碎工序废气排气筒P1; 颗粒物; 1次/年. 注塑工序废气排气筒P2; 非甲烷总烃; 1次/年. 冷镦、搓丝工序废气排气筒P3; 非甲烷总烃; 1次/年. 排钉工序废气排气筒P4; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混料、破碎工序 | 颗粒物 | 集气罩收集+1套袋式除尘器+1根15m高的排气筒P1 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 |
|  | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置+1根15m高的排气筒P2 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业标准限值 |
|  | 冷镦、搓丝工序 | 油烟（以非甲烷总烃计） | 集气罩收集+1套油烟净化器+1根15m高的排气筒P3 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1其他行业标准限值 |
|  | 排钉工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置+1根15m高的排气筒P4 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1其他行业标准限值 |
|  | 未被收集的废气 | 颗粒物 | 车间密闭 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1厂区内无组织排放限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 直接泼洒地面抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 冷镦、搓丝、制钉工序 | 金属屑 | 统一收集后外售综合利用 | 固体废物均得到合理处理处置 |
|  | 排钉工序 | 废胶桶 | 定期由厂家回收利用 |  |
|  | 冷镦、搓丝工序 | 废润滑油 | 暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处理 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为注塑机、冷镦机、搓丝机、排钉机等生产设备运行时产生的噪声，其噪声值为65-75dB(A)。通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 本项目环保设施“三同时”竣工验收一览表 本项目环保设施“三同时”竣工验收一览表见表28。 表28 本项目环保设施“三同时”竣工验收一览表 项目; 污染源; 污染因子; 治理措施; 数量; 标准限值; 投资/万元; 执行标准. 废气; 有组织废气; 混料、破碎工序; 颗粒物; 集气罩收集+1套袋式除尘器+1根15m高的排气筒P1; 1套; 颗粒物排放浓度≤120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h; 3.0; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. 注塑工序; 非甲烷总烃; 集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置+1根15m高的排气筒P2; 1套; 非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3； 最低去除效率90%; 5.0; 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业标准限值. 冷镦、搓丝工序; 油烟（以非甲烷总烃计）; 集气罩收集+1套油烟净化器+1根15m高的排气筒P3; 1套; 非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3; 5.0; 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1其他行业标准限值. 排钉工序; 非甲烷总烃; 集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置+1根15m高的排气筒P4; 1套; 非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3; 5.0; 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1其他行业标准限值. 无组织废气; 未被收集的颗粒物; 车间密闭; ——; 颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3; ——; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 未被收集的非甲烷总烃; 车间密闭; ——; 企业边界非甲烷总烃≤2.0mg/m3; ——; 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃厂房外监控点处1h平均浓度值≤6.0mg/m3; 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1厂区内无组织排放限值. 非甲烷总烃厂房外监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3. 废水; 生活污水; 泼洒地面抑尘，职工粪便排入旱厕，定期清掏用作农肥; ——; ——; ——; 不外排. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声; ——; 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A); ——; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 金属屑; 统一收集后外售综合利用; ——; 合理处置; ——; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单. 废胶桶; 定期由厂家回收利用. 废润滑油、废活性炭; 暂存于危废暂存间，定期送有危废资质单位进行处置; ——; 3.0; 《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及其修改单. 生活垃圾; 由当地环卫部门统一清运; ——; ——; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中要求. 防渗处理; 危险废物暂存间; 暂存间四周壁及裙角用三合土处理，再用水泥硬化，四周壁1.2m高度处以下用2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗。室内地面底部铺设不小于30cm厚的三合土压实，其上铺150mm厚的混凝土，然后用2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗; 渗透系数＜1×10-10cm/s; 3.0; 《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及其修改单. 生产车间; 地面用15cm三合土铺底，再在上层用15～20cm的水泥混凝土进行硬化，使渗透系数≤10-7cm/s; 渗透系数＜1×10-7cm/s; 1.0; ——. 合计; --; 25; --. |

- 结论与建议

一、结论 1、工程概况 （1）项目名称：巨鹿县鑫通机械配件厂扩建年产1800吨塑料制品和2300吨金属制品项目 （2）建设性质：扩建 （3）建设单位：巨鹿县鑫通机械配件厂 （4）项目投资：总投资500万元，其中环保投资55万元，占总投资额的5%。 （5）建设地点：本项目位于河北巨鹿经济开发区健康西路与富源街交叉口东北角，厂址中心地理坐标为北纬37°13'0.23"，东经114°59'20.90"。厂区东侧为汽车检测站，北侧为其他企业仓库，南侧为机动车考试场地，西侧为厂区内道路。距离本项目最近的环境敏感点为西侧距离厂界170m的后塔寺口村。 （6）项目占地：项目总占地面积4500m2，总建筑面积4500m2。 （7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员40人，每天工作24小时，三班倒，全年工作280天。 2、公用工程 （1）给排水 本项目用水项目主要包括设备冷却用水和职工生活用水，设备冷却用水循环使用，不外排。职工生活用水量为1.6m3/d（448m3/a），生活污水产生量按用水量的80%估算，约为1.28m3/d（358.4m3/a），生活污水主要为盥洗废水，水量较小且水质简单，泼洒地面抑尘，不外排，职工粪便排入旱厕，旱厕定期清掏用作农肥。 （2）供电：厂区用电由园区供电电网提供，年用电量120万kWh，可满足项目用电需求。 （3）采暖：本项目生产用热采用电加热，生活供暖采用电取暖，不设置锅炉，可满足项目用热需求。 3、环境质量现状结论 区域环境空气质量为不达标区，随着区域内各类大气污染治理工程推进，环境空气质量能够得到有效改善。 区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ级标准。 区域声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、产业政策分析结论 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造、紧固件制造，按照国家《产业结构调整指导目录》（2019年本）的要求，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属允许类项目；项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）规定的禁（限）建设项目；项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年）中规定的淘汰类、限制类项目。本项目已在巨鹿县行政审批局备案，备案编号为：2020-130529-29-03-000185。该项目选址符合河北巨鹿经济开发区规划。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 5、选址可行性分析结论 本项目位于河北巨鹿经济开发区健康西路与富源街交叉口东北角，占地面积4500m2，厂址附近无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等环境敏感区。根据巨鹿县鑫通机械配件厂不动产权证书（冀[2019]巨鹿县不动产权第0001813号），项目所在地属于工业用地。综上所述，本项目选址可行。 6、环境影响分析结论 （1） 大气环境影响分析结论 本项目运营期产生的废气主要为混料、破碎工序产生的颗粒物，注塑工序产生的非甲烷总烃，冷镦、搓丝工序产生的油烟（以非甲烷总烃计），排钉工序产生的非甲烷总烃。混料、破碎工序产生的颗粒物，经集气罩收集后经1套袋式除尘器净化后通过1根15m高的排气筒P1排放；注塑工序产生的非甲烷总烃，经集气罩收集后进入1套两级活性炭吸附装置净化，净化后通过1根15m高的排气筒P2排放；冷镦、搓丝工序产生的油烟，经集气罩收集后进入1套油烟净化器净化后通过1根15m高的排气筒P3排放；排钉工序产生的非甲烷总烃，经集气罩收集后进入1套两级活性炭吸附装置净化，净化后通过1根15m高的排气筒P4排放。经计算，各污染物均满足相应标准要求。 采用估算模型AERSCREEN3计算项目污染源的最大环境影响，根据本项目污染源污染物估算结果，本项目Pmax最大值出现在矩形面源排放的非甲烷总烃Pmax值为0.09%，Cmax为0.001722mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。本项目运营期间大气环境影响可接受。 经计算，确定本项目的卫生防护距离为100m，距离项目最近的环境敏感点为西侧距离厂界170m的后塔寺口村，符合卫生防护距离要求。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水排放主要为生活污水，产生量为1.28m3/d（358.4m3/a）。水量较小且水质简单，直接泼洒地面抑尘，不外排。职工粪便排入防渗旱厕，旱厕定期清淘后用作农肥。不会对周围地表水环境产生明显影响。 本项目生产车间地面用15cm三合土铺底，再在上层用15～20cm的水泥混凝土进行硬化，使渗透系数≤10-7cm/s；危废暂存间四周壁及裙角用三合土处理，再用水泥硬化，四周壁1.2m高度处以下用2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗。室内地面底部铺设不小于30cm厚的三合土压实，其上铺150cm厚的混凝土，然后用2mm厚环氧树脂进行防腐、防渗，渗透系数≤10-10cm/s。本项目在做好上述防渗措施后，污染物污染地下水的可能性极小，对区域地下水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声源主要为注塑机、冷镦机、搓丝机、排钉机等生产设备运行时产生的噪声，其噪声值为65-75dB(A)。通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 距离项目最近的环境敏感点为西侧距离厂界170m的后塔寺口村，不会对其产生明显影响。 （4）固废环境影响分析结论 本项目产生的固体废物主要为冷镦、搓丝、制钉工序产生的金属屑，冷镦、搓丝工序产生的废润滑油，制钉工序产生的废胶桶，活性炭吸附装置产生的废活性炭，职工生活产生的生活垃圾。其中金属屑集中收集后外售综合利用，废胶桶定期由厂家回收利用，废润滑油、废活性炭暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处置，职工生活垃圾由当地环卫部门统一清运。项目营运期间产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。 7、总量控制结论 建议环境管理主管部门以达标排放量作为污染物排放总量控制指标，即本项目污染物排放总量控制建议指标如下：COD：0t/a、氨氮：0t/a；SO2：0t/a、NOx：0t/a，颗粒物：3.226t/a、非甲烷总烃：13.440t/a。 8、项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策和区域规划要求，采用适用可行的污染防治措施，主要污染物达标排放，环境质量符合标准要求。只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。 二、建议 1、加强内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染物达标排放。 2、严格落实环保“三同时”制度，加强与环境保护部门的联系。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 备案信息 附件2 土地证 附件3 营业执照 附件4 现有工程环评审批意见 附件5 委托书 附件6 承诺书 附件7 建设项目环评审批基础信息表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 周边环境敏感点分布图 附图4 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。