检 测 报 告

HBXY-HP-2006003

项目名称: 巨鹿县精锐模具厂环境质量现状监测项目

委托单位：巨鹿县精锐模具厂

河北旋盈环境检测服务有限公司

2020年6月15日

注 意 事 项

- 无本单位检验检测专用章、骑缝章和 无效。

2、不得复制部分报告；复制报告未重新加盖检验检测专用章、骑缝章和 无效。

3、报告无编制人、审核人、签发人手写签名无效，除签名及日期外，其余内容均为打印字体，手写字体无效。

4、检测报告涂改无效。

5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。

6、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。检测报告只对所检样品检验项目的检验结果负责。由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

7、若本报告含分包方的检测结果、检测方法偏离所采用的标准、客户特殊要求等情况，在检测报告中附表说明。

8、除客户特别申明并支付样品管理费用，所有超过标准规定时效期的样品均不再保存。

9、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告，违者必究。

河北旋盈环境检测服务有限公司

地址：河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇碧水街81号军鼎科技园14号楼

邮编：050221

电话：0311-83873942

邮箱：HBXYJC@126.com

承担单位：河北旋盈环境检测服务有限公司

报告编制：                                  报告审核：

报告签发：                                  签发日期：     年   月   日

检测人员：刘阔、李子晨、黄腾腾、赵志豪、杨树海、潘亚盟、张钧晋、于宋琳

河北旋盈环境检测服务有限公司

检测报告

# 受巨鹿县精锐模具厂委托，本公司依据《巨鹿县精锐模具厂环境质量现状监测方案》，于2020年6月4日对“巨鹿县精锐模具厂”进行了环境质量现状检测，检测内容为土壤，结果如下。

1、土壤环境质量现状检测

1.1 样品详细信息

土壤环境质量现状样品详细信息见表1-1。

表1-1  土壤环境质量现状样品详细信息

| 序号 | 检测点位 | 点位坐标 | 采样 深度 | 采样 时间 | 分析 时间 | 检测项目 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | E:115°0′18.61″ N:37°12′47.80″ | (0-0.2)m | 2020年6月4日 | 2020年6月4日 -6月10日 | pH、砷、汞、镉、铅、铜、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、萘、二苯丙[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、苯胺、石油烃（C10-C40） | 黄棕色、潮、无植物根系、轻壤土 |
| 2 | 2# | E:115°0′18.66″ N:37°12′47.14″ | (0-0.2)m |  |  |  | 黄棕色、潮、少量植物根系、轻壤土 |
| 3 | 3# | E:115°0′19.30″ N:37°12′47.24″ | (0-0.2)m |  |  |  | 黄棕色、潮、无植物根系、轻壤土 |

此页以下空白

1.2 土壤环境质量检测分析方法及检测仪器

表1-2 土壤环境质量检测分析方法及检测仪器

| 序号 | 检测项目 | 仪器名称/型号 | 检测分析方法及来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | PHS-3CpH计/YQ-12 | 《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 962-2018 | / |
| 2 | 汞 | AFS-8220原子荧光光度计/YQ-05 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》 GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 3 | 砷 | AFS-8220原子荧光光度计/YQ-05 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》 GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 4 | 镉 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计/YQ-02 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 5 | 铅 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计/YQ-02 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 6 | 铬（六价） | TAS-990AFG原子吸收分光光度计/YQ-02 | 《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》 HJ 687-2014 | 2mg/kg |
| 7 | 铜 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计/YQ-02 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | 1mg/kg |
| 8 | 镍 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计/YQ-02 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | 3mg/kg |
| 9 | 石油烃（C10-C40） | 7820A气相色谱仪/YQ-164 | 《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 1021-2019 | 6mg/kg |

此页以下空白

表1-2 土壤环境质量检测分析方法及检测仪器（续）

| 序号 | 检测项目 |  | 仪器名称/型号 | 检测分析方法及来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯甲烷 |  | 7890B-5977B气相色谱-质谱联用仪/YQ-162 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 1.0μg/kg |
| 2 | 氯乙烯 |  |  |  | 1.0μg/kg |
| 3 | 二氯甲烷 |  |  |  | 1.5μg/kg |
| 4 | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.4μg/kg |
| 5 | 1,1-二氯乙烷 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 6 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 7 | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  | 1.0μg/kg |
| 8 | 氯仿 |  |  |  | 1.1μg/kg |
| 9 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 10 | 四氯化碳 |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 11 | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 12 | 苯 |  |  |  | 1.9μg/kg |
| 13 | 三氯乙烯 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 14 |  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1μg/kg |  |
| 15 |  | 甲苯 |  |  | 1.3μg/kg |  |
| 16 |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |  |
| 17 |  | 四氯乙烯 |  |  | 1.4μg/kg |  |
| 18 |  | 氯苯 |  |  | 1.2μg/kg |  |
| 19 |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |  |
| 20 |  | 乙苯 |  |  | 1.2μg/kg |  |
| 21 |  | 间,对-二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg |  |
| 22 |  | 邻二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg |  |
| 23 |  | 苯乙烯 |  |  | 1.1μg/kg |  |
| 24 |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |  |
| 25 |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2μg/kg |  |
| 26 |  | 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |  |
| 27 |  | 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |  |
| 28 |  | 2-氯酚 | 8860-5977B气相色谱-质谱联用仪 /YQ-211 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 | 0.06mg/kg |  |
| 29 |  | 硝基苯 |  |  | 0.09mg/kg |  |
| 30 |  | 萘 |  |  | 0.09mg/kg |  |
| 31 |  | 苯并[a]蒽 |  |  | 0.1mg/kg |  |
| 32 |  | 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |  |
| 33 |  | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg |  |
| 34 |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.1mg/kg |  |
| 35 |  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.1mg/kg |  |
| 36 |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 0.1mg/kg |  |
| 37 |  | 二苯并[a,h]蒽 |  |  | 0.1mg/kg |  |
| 38 |  | 苯胺 | 8860-5977B气相色谱-质谱联用仪 /YQ-211 | 气相色谱法/质谱分析法(气质联用仪)测试半挥发性有机化合物US EPA 8270E：2018 | 0.01mg/kg |  |

1.3 土壤环境质量检测结果

表1-3  土壤环境质量检测结果

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
|  |  | (0-0.2)m | (0-0.2)m | (0-0.2)m |
| 1 | pH/（无量纲） | 7.85 | 7.74 | 7.97 |
| 2 | 砷/（mg/kg） | 4.42 | 4.23 | 4.70 |
| 3 | 镉/（mg/kg） | 0.45 | 0.47 | 0.51 |
| 4 | 六价铬/（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 5 | 铅/（mg/kg） | 15.1 | 16.5 | 15.4 |
| 6 | 铜/（mg/kg） | 17 | 18 | 19 |
| 7 | 汞/（mg/kg） | 0.0436 | 0.0533 | 0.0544 |
| 8 | 镍/（mg/kg） | 39 | 48 | 50 |
| 9 | 石油烃（C10-C40）/（mg/kg） | 11 | 26 | 36 |
| 备注：ND表示未检出。 |  |  |  |  |

此页以下空白

表1-3 土壤环境质量检测结果（续）

| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1# | 2# | 3# |
|  |  |  |  | (0-0.2)m | (0-0.2)m | (0-0.2)m |
| 1 | 挥发性有机物 | 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 2 |  | 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 3 |  | 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 4 |  | 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 5 |  | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 6 |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 7 |  | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 8 |  | 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 9 |  | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 10 |  | 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 11 |  | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 12 |  | 苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 13 |  | 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 14 |  | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 15 |  | 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 16 |  | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 17 |  | 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 18 |  | 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 19 |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 20 |  | 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 21 |  | 间,对-二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 22 |  | 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 23 |  | 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 24 |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 25 |  | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 26 |  | 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 27 |  | 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 28 | 半挥发性有机物 | 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 29 |  | 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 30 |  | 萘 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 31 |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 32 |  | 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 33 |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 34 |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 35 |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 36 |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 37 |  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 38 |  | 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 备注：ND表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |

3、质量保证措施

（1）检测人员均经考核合格，持证上岗。

（2）样品采集、记录、运输保存及实验室分析均按《环境监测技术规范》及相应检测分析标准执行。

（3）检测与分析中使用的分析仪器均经省计量部门检定合格，均在有效期内，并在使用前进行了校准。

（4）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。

- （5）土壤检测

- 土壤环境监测的采样布点、样品制备、分析方法、结果表征等技术内容均符合国家有关标准或技术要求，采样和分析过程严格按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166

-2004）的国家标准进行。

（6）检测分析方法采用国家颁布的标准方法并在计量认证能力范围内，检测人员均持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内。

（7）检测数据严格实行三级审核制度。

报告结束

“/”表示无填写内容

附图：检测点位示意图

□3# □1# □2# 其他厂区 空地 空 地 图例：为土壤检测点 图1：检测点位示意图 北