技术参数要求：

一、便携式智能虫情测报仪

1、设备采用物联网无线传输技术、昆虫信息素引诱靶标害虫、低功耗高清拍照模块、AI智能识别计数等形成的一套智能虫情监测系统。

2、外观与尺寸:壳体采用设备采用ASA塑料材质注塑而成可抗晒5年，箱体式结构，尺寸390mm*240mm*190mm，四面喇叭口进虫空间。

3、供电系统：采用蓄电池供电，电池容量≥5000mAh，具备Type-C充电接口，可重复充电使用。

4、摄像模组：标配1200万像素摄像头。可远程设置工作模式，实现图像采集，通过摄像头实时采集虫子的情况，通过PC云端及手机小程序能远程自动拍照和手动拍照，并可按识别的数量生成表格及各类统计图表

5、物联网功能：内置GPS定位模块、4G传输模块等。

6、配备50张诱虫板/套。

- 7、桃小食心虫活性组分：顺-7-二十碳烯-11-酮。含量0.8-1.2mg。载体为天然脱硫橡胶胶塞，载体长度为14±2mm，最大断面直径≤10mm；诱芯净重≤700±20mg。通常情况下，在果园内可使用4-6周。

二、便携式智能虫情测报仪

1、设备采用物联网无线传输技术、昆虫信息素引诱靶标害虫、低功耗高清拍照模块、AI智能识别计数等形成的一套智能虫情监测系统。

2、外观与尺寸:壳体采用设备采用ASA塑料材质注塑而成可抗晒5年，箱体式结构，尺寸390mm*240mm*190mm，四面喇叭口进虫空间。

3、供电系统：采用蓄电池供电，电池容量≥5000mAh，具备Type-C充电接口，可重复充电使用。

4、摄像模组：标配1200万像素摄像头。可远程设置工作模式，实现图像采集，通过摄像头实时采集虫子的情况，通过PC云端及手机小程序能远程自动拍照和手动拍照，并可按识别的数量生成表格及各类统计图表

5、物联网功能：内置GPS定位模块、4G传输模块等。

6、配备50张诱虫板/套。

- 7、实蝇引诱剂活性组分及含量:甲基丁香酚，每个引诱剂产品信息素含量2ml/支。

- 三、番茄潜叶蛾诱芯

- 番茄潜叶蛾诱芯活性成分：反-3，顺-8，顺-11-十四碳烯乙酸酯、反-3，顺-8-十四碳烯乙酸酯；含量：活性组分1.6mg/根；缓释载体：红色PE管；载体长度：50±5mm，壁厚0.7±0.1mm；诱芯持效期：≥4个月。含1根诱芯/套。